## 📍 GSR + GPS Processing Pipeline (Shimmer + eDiary + GPX) | Stand 20260128

Dieses Projekt verarbeitet EDA/GSR-Daten vom Shimmer, Events/Runs aus einer eDiary-SQLite-DB und GPS-Tracks aus GPX-Dateien zu einer konsistenten Zeit- und Ortsdarstellung inkl. Karten- und QGIS-Export.

### Grundprinzip (wichtig)

Die Datenquellen haben klar getrennte Rollen:

- eDiary-DB

  - Runs (Start/Ende)

  - Teilnehmer-Metadaten

  - Feedback / Events (Feeling, Notes)

  - Zeitliche Referenz (WANN ist etwas passiert?)

- GPX (primäre Positionsquelle)

  - Räumliche Bewegung (WO war die Person?)

  - Wird priorisiert, da Android-DB-GPS im Hintergrund einfrieren kann

- DB-GPS

  - Nur Fallback, falls GPX Lücken hat

- Shimmer EDA

  - Physiologische Messung (GSR / Conductance)

## 🧠 Sampling-Strategie

- EDA-Verarbeitung:

  - Analyse auf Original-Samplingrate (z. B. 4 Hz, 32 Hz, 128 Hz)

  - Glättung, SCL, SCR-Peak-Detection erfolgen ohne Downsampling

- GPS / Mapping:

  - Separate 1 Hz-View für:

    - GPS-Merge

    - Kartenplot

    - QGIS-Export

  - Keine Informationsverluste in der EDA-Analyse

## 🗺️ GPS-Handling (GPX-first)

- DB-GPS laden und auf 1 Hz resamplen (nearest)

- GPX laden

  - Robuster Parser für GPX 1.0 und 1.1 (Namespace-agnostisch)

  - Trackpoints (<trkpt>) werden verwendet

- Automatische Zeitoffset-Erkennung

  - GPX-Zeit (UTC) wird automatisch um −3 … +3 h verschoben

  - Offset mit maximaler Überlappung zum Run-Zeitfenster wird gewählt

- Positionsquelle bauen

  - position_df = GPX ⟶ DB-GPS (Fallback)

- Run-Cutoff

  - Positionsdaten werden auf das effektive Run-Fenster begrenzt

## 📊 EDA-Verarbeitung

- Conductance aus Shimmer-CSV

- Klassische SCR-Detektion:

  - lokale SCL

  - dynamischer Threshold

  - Peak-Detection

  - Trigger + Latenz

- Unterstützung für mehrere Samplingraten

- Separate 4 Hz- und 1 Hz-Views (df_gsr_4hz, df_gsr_1hz)

## 📍 Event-Geokodierung

- Events stammen ausschließlich aus der DB

- Geokodierung erfolgt zeitbasiert:

- Event.Timestamp  →  position_df.Timestamp  →  (lat, lon)

- Dadurch:

  - korrekte Event-Position auch bei GPS-Ausfällen

  - saubere Trennung von Semantik und Position

## 📤 Outputs

- Zeitreihen-Plots (EDA + Events)

- Kartenplot (GPX-Track + Peaks + Trigger + Events)

- CSV-Exports:

  - QGIS-kompatibel

  - SCR-only

  - Feedback-to-SCR Mapping